| 健康管理中心机房装修及放射防护安全改造（技术参数） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：桂林市人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：健康管理中心机房装修及放射防护安全改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 货物品牌、型号规格、生产厂家及国别 | 技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件） | 单位 | 数量 ① | 单价(元)② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| 一、射线屏蔽部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一层DR屏蔽门（含门套） | 1.6m×2.3m/3mmpb | 1、铅当量：3-4mmpb； 2、防护门：悬吊平移式，面板材质采用1.0mm厚镀锌钢板(颜色可任选),门边采用1.2mm厚镜面不锈钢包边，配警示牌、警示灯；防护材质采用1#99.99%电解原铅纯铅板,门体骨架中空采用液态膨胀胶填充饱满，高压粘合技术全粘接铅板工艺，铅板表面无钉孔，门扇带凸型嵌入地面轨道； 3、轨道：上轨道采用4mm加厚铝合金专用轨道型材，带活动盖板，颜色与门扇一致；下轨道采用1.2/304#不锈钢嵌入式轨道，带防撞缓冲减震胶； 4、防护门套：表面装饰材质采用1.0mm厚镀锌钢板(颜色与门扇一致),采用8mm金色铝合金包边,防护材质采用1#99.99%电解原铅纯铅板,内衬12mm厚大芯板,全粘接工艺，铅板表面无钉孔。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 一层DR屏蔽门（含门套） | 1.2m×2.3m/3mmpb |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 一层CT屏蔽门（含门套） | 1.6m×2.3m/4mmpb |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 一层CT屏蔽门（含门套） | 1.2m×2.3m/4mmpb |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 四层CT屏蔽门（含门套） | 1.6m×2.3m/4mmpb |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 四层CT屏蔽门（含门套） | 1.2m×2.3m/4mmpb |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 屏蔽门自动门控系统 | FT-600 | 1、含DC直流重力无刷电机*1、变频器*1、控制器*1、墙面断电开关*1、墙面按键开关*2、遥控器*2、门机连锁装置*1、红外线防夹装置*2及线路等； 2、电源电压：220（V），电机功率80（W），工作环境温度－25-80（℃），使用寿命200（万次），可载承门重300（KG）。 | 套 | 6 |  |  |  |
| 8 | 观察窗铅玻璃 | 1200×800×20mm | 1、铅当量：≥3.5mmpb 2、白色透光率96%， 3、比重4.8t/m³，4、稳定性：A级（抗潮） | 块 | 3 |  |  |  |
| 9 | 铅玻璃防护框 | 1260×860×80mm | 1、铅当量：4mmpb； 2、不锈钢三曲折专用活动安装框、内填充硫酸钡、充分考虑热胀冷缩，保护玻璃不破碎。 | 套 | 3 |  |  |  |
| 10 | 铅板 | Pb | 1、1#99.99%电解原铅纯铅板，厚度3-4mm（DR3mm，CT4mm） 2、施工部位：机房过墙风管及过管线墙洞口射线屏蔽。 | 间 | 3 |  |  |  |
| 11 | 硫酸钡防护涂料 | BaSO4 | 1、规格：50KG/包，与水泥配比施工；2、施工厚度：≥3cm，0.8mmpb/cm分多次涂抹，每次涂抹厚度不大于1.5cm；3、施工部位：一层CT/DR室内四周墙面、天花，四层CT室内四周墙面、天花、地面。 | ㎡ | 386.8 |  |  |  |
| 12 | 机房天花钢筋网 | φ6 | 1、φ6圆钢制作300×300网格； 2、扎丝紧固搭接点，膨胀螺栓固定于天花楼板。 | ㎡ | 97.9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计： |  |  |
| 二、室内土建装修部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备走线电缆沟 | 200×200 | 1、人工开挖混凝土砼层；2、完成尺寸200×200mm； 3、三面抹灰找平，刷防水涂料；4、部位：一层DR/CT | m | 24 |  |  |  |
| 2 | 开挖混凝土 | 按厂家基座图纸 | 1、人工开挖混凝土砼层； 2、深度300mm。 | m³ | 5 |  |  |  |
| 3 | 设备基座 | 按厂家基座图纸 | 1、设备基座浇筑C30混凝土，人工搅拌； 2、完成面水平误差＜2mm。 | m³ | 5 |  |  |  |
| 4 | 电缆沟盖板 | 按电缆沟尺寸 | 1.2/304#不锈钢盖板，分段式，内衬12厘大芯板，刷漆 | m | 24 |  |  |  |
| 5 | 地面砂浆找平 |  | 1、地面水泥砂浆找平，厚度约4cm； 2、施工部位：一层DR、CT，二层CT机房。 | ㎡ | 97.9 |  |  |  |
| 6 | 地面自流平 | 美圣雅恒 | 1、水泥自流平地面找平 3mm； 2、含地面打磨；3、施工部位：一层DR、CT，二层CT机房。 | ㎡ | 97.9 |  |  |  |
| 7 | PVC地板胶 | 河南昂晟 | 1、PVC卷材2mm厚同质透心耐磨防腐蚀地胶； 2、含上墙10cm；3、施工部位：一层DR、CT，二层CT机房。 | ㎡ | 97.9 |  |  |  |
| 8 | 腻子乳胶漆 | 多乐士/立邦 | - 内墙滚涂填补缝隙、绷带粘贴，磨平修补护角，2遍腻子含打磨； 2、乳胶漆2道，一底一面；3、施工高度3m。 | ㎡ | 210 |  |  |  |
| 9 | 天花扣板 | 建龙牌 | 1、铝制天花扣板，规格：600×600×0.8mm； 2、含龙骨及扣件。 | ㎡ | 97.9 |  |  |  |
| 10 | 建筑垃圾清理 |  | 1、建筑垃圾装袋、运走； 2、运距按10KM。 | 车 | 5 |  |  |  |
| 11 | 清洁与修补 |  | 修补与清洁卫生 | ㎡ | 97.9 |  |  |  |
| 12 | 材料搬运 |  | 卸车及二次搬运，人工步梯上4楼 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 运费 |  | 所有材料运费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计： |  |  |
| 三、电力电气部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 220V分电箱 | 正泰 | 1、63A带漏保空开5组。 | 套 | 3 |  |  |  |
| 2 | 照明、开关插座等线路 | 桂林总厂 | 1、ZR-BV-6mm²、4 mm²、2.5 mm²铜芯线，开关、插座、灯线等使用 | m | 1800 |  |  |  |
| 3 | 6类数据线 | 大唐 | 1、六类网络线 | m | 300 |  |  |  |
| 4 | 空调分电箱 | 正泰 | 1、380V5P空调使用；2、16A空开 | 套 | 3 |  |  |  |
| 5 | 单相三孔插座 | 正泰 | 1、16A250V，距地300mm暗装带接线盒 | 个 | 9 |  |  |  |
| 6 | 单相五孔插座 | 正泰 | 1、10A250V，距地300mm暗装带接线盒 | 个 | 39 |  |  |  |
| 7 | 单口网络插座 | 正泰 | 1、单口网络插座，距地300mm暗装带接线盒 | 个 | 18 |  |  |  |
| 8 | 单联双控开关 | 正泰 | 1、10A220V，距地1300mm安装 | 个 | 9 |  |  |  |
| 9 | 单联单控开关 | 正泰 | 1、10A220V，距地1300mm安装 | 个 | 6 |  |  |  |
| 10 | 双联双控开关 | 正泰 | 1、10A220V，距地1300mm安装 | 个 | 6 |  |  |  |
| 11 | 装电人工 |  | 含开槽、打孔、预埋、安装修补等 | 工人 | 20 |  |  |  |
| 12 | DR设备专用配电柜 | 广西广特 | 1、380V设备专用配电柜； 2、按DR设备厂家配电箱图纸单独配置安装。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | CT设备专用配电柜 | 广西广特 | 1、380V设备专用配电柜； 2、按CT设备厂家配电箱图纸单独配置安装。 | 套 | 2 |  |  |  |
| 14 | LED平板灯 |  | 嵌入式600*600平板灯，48W | 盏 | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计： |  |  |
| 合计（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：报价表请按以上格式制作。