手术器械一批技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胸骨牵开器 | 医用不锈钢材质，瓣膜牵开器套装，叶片深35mm,宽100mm,最大牵开距离190mm,臂长165mm,带拉钩装置。 | 1 | 套 |
| 2 | 组织镊 | 医用不锈钢材质，扁柄金把，头端碳化 镶片工艺网纹状，头宽1.8mm,全长23cm。 | 1 | 把 |
| 3 | 胸腔组织镊 | 医用不锈钢材质，圆柄麻纹，直头带定位针，头端DEBAKEY无损伤齿，头宽1.2mm,全长21cm。 | 2 | 把 |
| 4 | 胸腔心血管外科用持针钳 | 医用不锈钢材质，圆柄麻纹带锁扣，直头流线型，头端钻石粉涂层工艺，头宽1,3x 2,0mm,用于夹持5/0针，全长21cm。 | 1 | 把 |
| 5 | 胸腔心血管外科用持针钳 | 医用不锈钢材质，圆柄麻纹带锁扣，直头，头端碳化物镶片工艺，头宽2,0mmx3,0mm,用于夹持2/0-3/0针，全长 23cm。 | 1 | 把 |
| 6 | 组织剪 | 医用不锈钢材质，金把环柄，精细型， 弯头刃片，头端淬火工艺，全长18cm。 | 1 | 把 |
| 7 | 组织剪 | 医用不锈钢材质，金把环柄，S型，弯头刃片，头端淬火工艺，全长23cm。 | 1 | 把 |
| 8 | 吸引器 | 医用不锈钢材质，弯头直径3mm,全长 19cm。 | 1 | 把 |
| 9 | 吸引器 | 医用不锈钢材质，弯头直径5mm,全长 19cm。 | 1 | 把 |
| 10 | 动脉瘤夹钳 | 医用不锈钢材质，环柄带锁扣，头端 60°DEBAKEY无损伤齿，工作距离8cm,全长22cm。 | 1 | 把 |
| 11 | 动脉瘤夹钳 | 医用不锈钢材质，环柄带锁扣，头端 15°DEBAKEY无损伤齿，工作距离4cm,全长20cm。 | 3 | 把 |
| 12 | 组织镊 | 医用不锈钢材质，扁柄，头端DEBAKEY无损伤齿，头宽2.0mm,全长20cm。 | 2 | 把 |
| 13 | 组织镊 | 医用不锈钢材质，扁柄，头端DEBAKEY无损伤齿，头宽1.5mm,全长20cm。 | 1 | 把 |
| 14 | 持针钳 | 医用不锈钢材质，金把环柄，头端碳化物镶片工艺，用于夹持3-0到6-0针，全 长20cm。 | 2 | 把 |
| 合计 |  |  | 19 |  |