| 项号 | 货物名称 | 货物技术规格、配置参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小票打印机 | - 支持80*80规格热敏打印纸；打印方式：行式热敏 2、打印字体字体Font A: 12 x 24, Font B: 9 x 17, 汉字：24 x 24 80毫米纸宽 Font A: 48, Font B: 64, 汉字：24 42列模式 80毫米纸宽 Font A: 42, Font B: 60, 汉字：21 3、字符尺寸 (毫米) Font A: 1.25(W) x 3(H), Font B: 0.88(W) x 2.13(H), 汉字：3(W) x 3(H) 字符规格 英数字符 95 国际字符 18 sets 扩展图形 128 x 43 pages 汉字 GB18030 4、条形码PC-A,UPC-E,JAN13(EAN13),JAN8(EAN),CODE39,ITF, CODABAR(NW-7),CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 DataBar 二维码 PDF417, QRCode, MaxiCode, 2D GS1 DataBar, Composite Symbology 5、每英寸字符数 Font A: 16.9 cpi, Font B: 22.6 cpi, 汉字：7.8 cpi 6、接口内置USB+串口RS-232/双向并口；以太网口 7、点密度 203 dpi × 203 dpi 8、纸张尺寸（毫米） 9、纸卷 79.5 ± 0.5 (W) × dia. 83.0, 57.5 ± 0.5 (W) × dia. 83.0 10、电压 24VDC±7% 11、耗电平均1.8A 12、电源 PS-180 13、D.K.D功能双驱动 14、MCBF 6千万行 15、外观尺寸（毫米） 140 (W) × 199 (D) × 146 (H)，允许偏差+5mm 16、重量（约重） 1.7 kg 17、使用环境温度5-35℃ 湿度10-80%RH | 1 | 台 |  |
| 2 | 标签打印机 | 1、打印分辨率 203dpi（8点/毫米） 2、打印速度 152mm/s 3、打印性能 4、介质类型 卷筒纸，折叠纸，连续纸，模切纸，标签纸料，连续5、收据纸和腕带 6、介质宽度 25.4-112mm 7、介质厚度 0.08-0.1905mm 8、产品尺寸 267×197×191mm（热转印） 9、220×176×151mm（热敏） 10、产品重量 1.1Kg 11、环境参数 工作温度：4.4-41℃，工作湿度：10-90%RH（非凝结） |  |  |  |
| 3 | 黑白激光打印机 | - 小型商用黑白激光打印机、分辨率600x600x2dpi(有效输出精度为200dpi)。 - 打印介质重量60至163克/平方米.打印速度18页/分钟(A4)。打印负荷最高5000页/月。首次打印时间仅需8.5秒。 - 支持纸张尺寸150页进纸盒： 147x211至216x356毫米.接口高速USB 2.0端口。 - 兼容系统Microsoft Windows 7(32-bit/64-bit)、 Windows Vista (32-bit/64-bit)、WindowsXP(32-bit/64-bit)、 Windows Server 2008(32-bit/64-bit)、 Windows Server 2003(32-bit/64-bit)、 Mac OS X v10.4、 v10.5、 v10.6、 Linux。 - 重量大约：6.35千克。 - 尺寸大约：349x238x196毫米。 - 噪音水平声能： 6.4B(A)；声压(备用) ：51dB(A)。 - 耗电量打印模式：≤360瓦；待机：≤1.4瓦；节能：关闭模式：≤0.6瓦。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 黑白激光打印机 | A4幅面，黑白打印速度30PPM，首页打印输出8.5秒，处理器266MHZ，标配内存32M，打印分辨率600*600dpi，标配双面和网络，进纸盒250+1页，鼓粉分离技术，随机墨粉2600页，全区1年上门保修。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 激光多功能一体机 | 具备打印、复印、扫描功能，35页自动进稿器，打印、复印速度30PPM，首页打印输出8.5秒，处理器266MHz，内存32M，600*600dpi，CIS扫描，双面打印和网络，进纸盒250+1页，鼓粉分离，随机墨粉2600页，1年上门保修。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 针式打印机 | 高速多功能重负荷80列针式打印机 1、打印头：24针； 2、寿命：≥5亿次／针,针径0.25mm； 3、字体：英文：罗马、OCR-A\COR-B;汉字：宋体，半角CASII：宋体、等线体、美术体； 4、字符集：英文，标准字符组、IBM字符组、OCR-A、OCR-B字符组；汉字GB18030-2000字库；半角ASCII字符，96个；国际字符组15组；用户造字：中文94个，英文94个； 5、打印速度：汉字(0点)超高速275字/秒；半角ASCII字符超高速500字/秒； 6、仿真能力：ESC/P2 MTPL OKI 7、接口标准：并行接口、USB接口 8、送纸方式：单页纸：前部连续纸：后部、底部、前部 9、纸宽、纸厚：单页单页纸：76-278mm；连续纸：76-278mm复印能力：正本1+6份. 10、最大打印厚度： 0.58mm以上； 11、操作环境：温度：10℃～35℃；湿度：15%～75%（非结霜状态） 12、色带：大色带盒（黑色）；寿命：1000万字符以上 13、工作负荷：20000页/月（ASCII） 14、提供整机（含打印头）三年保修服务。 15、可选件：串口、网络接口 16、具有打印针轮换技术、针补偿技术； | 1 | 台 |  |
| 7 | 针式打印机 | 1、打印头：24针； 2、寿命：4亿次／针； 3、打印方式：串行点阵击打式，单、双向逻辑选距，可编程选择单、双向打印、图形双向打印；打印宽度80列； 4、打印速度：汉字(24点)超高速188字/秒；中文高速125字/秒，中文高密63字/秒，英文超高速：375字/秒，英文高速：250字/秒，英文高密：125字/秒； 5、仿真能力：ESC/P、LQ、OKI、LQ-300K； 6、接口标准：并行接口，USB接口； 7、纸宽：单页纸：76.2-254mm，连续纸：76.2-270mm；送纸速度5英寸/秒； 8、复印能力：正本+6份；最大打印厚度：0.45mm； 10、缓存容量128K； 11、字符集GB18030大字库； 12、色带寿命1000万字符； 13、提供整机（含打印头）三年保修服务。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 针式打印机 | 多功能高效型24针82列平推票据\证卡打印机 - 打印头：24针； - 寿命：4亿次／针； - 打印方式：串行点阵击打式，单、双向逻辑0选距，可编程选择单、双向打印、图形双向打印。（自动判断最短距离进行反向打印），纸边界自动定位,纸偏斜自动退出； - 打印速度：汉字(0点)超高速225字/秒；中文高速150字/秒，中文高密75字/秒，英文超高速：450字/秒，英文高速：300字/秒，英文高密：150字/秒； - 仿真能力：ESC/P2、LQ、OKI； - 接口标准：并行接口，USB接口； - 送纸方式：前进前出（摩擦送纸）； - 纸宽：单页纸：55-297mm，连续纸：55-297mm； - 复印能力：正本+6份； - 最大打印厚度：1.2mm； - 提供整机（含打印头）三年保修服务。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 针式打印机 | 高性能专业24针宽行报表打印机 - 打印头：24针； - 寿命：4亿次／针； - 打印方式：串行点阵击打式，单、双向逻辑选距，可编程选择单、双向打印、图形双向打印； - 打印速度：汉字(24点)超高速234字/秒；中文高速156字/秒，中文高密78字/秒，英文超高速：468字/秒，英文高速：312字/秒，英文高密：156字/秒； - 仿真能力：ESC/P, LQ, OKI仿真； - 接口标准：并行接口，USB接口； - 纸宽：单页纸:76.2-420mm，连续纸:76.2-420mm； - 复印能力：正本+6份；最大打印厚度：0.58mm； - 缓存容量256K； - 字符集GB18030； - 色带寿命1200万字符以上； - 提供整机（含打印头）三年保修服务。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 身份证阅读器 | 二三代身份证读卡器 符合居民身份证阅读器通用技术要求；usb接口；阅读距离0-3cm；阅读时间小于0.5秒；适用平台win 98 /2000 /XP /NT /win7 /win8；提供SDK开发包，开发工具：VC /Delphi /VB /PB 等；电源USB供电；工作时间大于5000小时；工作温度0-50度；重量小于0.75Kg | 1 | 台 |  |
| 11 | 高拍仪 | A4拍摄范围，主摄像头像素：≥1000万像素，感光元件：CMOS，USB2.0,输出文档格式：JPG、PDF、BMP、AVI、WMV等；拍摄速度约1秒；带LED光源；USB供电；折叠直立式； | 1 | 台 |  |
| 12 | 无线路由器 | 2.4G/5G双频智能无线路由器；速率不低于1200M；4个10/100M/1000M自适应LAN口；1个10/100M/1000M自适应WAN口； | 1 | 台 |  |
| 13 | 商用投影机 | 1、投影技术:3LCD，液晶板尺寸≥0.63英寸； 2、标准亮度≥3300流明（3400流明中心亮度）（ISO/IEC21118标准）； 3、对比度≥20000：1； 标准分辨率1024*768（XGA），兼容4:3，16:9； 4、手动1.2倍变焦，投射比：1.48-1.78:1； 5、灯泡功率≥230W 灯泡，整机功耗≤300W； 6、灯泡寿命：普通模式≥10000小时，节能模式≥20000小时，低噪音模式≥10000小时 机器重量≥3.0KG； 内置扬声器≥2W； 7、接口： RGB IN*1， GB OUT(监视器输出)*1，RS-232C*1，USB B*1（售后维修专用），HDMI*1，VIDEO*1，音频输入*2，音频输出M3*1； 功能特点： 8、全中文机器面板与遥控器； 9、强光感应功能，提升亮度感和对比度感， 10、加强型风琴褶皱式空气过滤网，更换周期达10000小时； 11、正投/吊装自动识别、切换 12、梯形矫正功能，实现倾斜安装投影，垂直±30°梯形矫正功能； 13、可定制个性化开机LOGO； 14、遥控ID设置，投影机身份识别系统，最多可设置6个ID，同时分别遥控六台投影机； 15、顶部换灯、侧面更换过滤网； 16、多种配色板模式，可在有色板和黑板上正常投影，适合无屏幕情况下的投影； 17、画面冻结功能，画面放大功能，快门功能以及演示计时器功能； 18、安全防盗设计：安全防盗钩、开机密码设置； 19、节能模式管理：无信号时灯泡节能，快门灯泡节能，无信号休眠模式，待机模式下可输出音频到其他音频系统 | 1 | 台 |  |
| 14 | 投影仪吊装支架 | 含布线、安装、调试 | 1 | 个 |  |
| 15 | HDMI线 | 10米，铝箔+编织+地线，分辨率达到1920*1080P以上。 | 1 | 条 |  |
| 16 | HDMI线 | 20米，铝箔+编织+地线，分辨率达到1920*1080P以上，工程级HDMI高清线 | 1 | 条 |  |
| 17 | HDMI线 | 30米，铝箔+编织+地线，分辨率达到1920*1080P以上，工程级HDMI高清线 | 1 | 条 |  |
| 18 | 电动投影幕布 | 对角线：100英寸幕布类型：电动幕 幕布比例：4:3 幕布基材：软幕 幕布材质：白塑 含布线、安装、调试 | 1 | 个 |  |
| 19 | 投影幕布 | 对角线：100英寸幕布类型：支架幕幕布比例：4:3 幕布基材：软幕 带支架 | 1 | 个 |  |
| 20 | 五口交换机 | 1、5口千兆交换机 2、所有端口均具备线速转发能力 3、支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 4、支持MAC地址自学习；支持全双工工作模式 5、金属壳体、散热性能强，即插即用，无需管理 . 6、MAC地址表支持2K的MAC地址表深度.网络标准IEEE 802.3 、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x.速度10/100/1000Mbps .端口5个10/100/1000Mbps RJ45 端口 | 1 | 台 |  |
| 21 | 八口交换机 | 1、8口千兆交换机 2、所有端口均具备线速转发能力 3、支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 4、支持MAC地址自学习；支持全双工工作模式 5、金属壳体、散热性能强，即插即用，无需管理 . 6、MAC地址表支持4K的MAC地址表深度.网络标准IEEE 802.3 、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x.速度10/100/1000Mbps .端口4个10/100/1000Mbps RJ45 端口 | 1 | 台 |  |
| 22 | 移动硬盘 | 1T移动硬盘，接口USB3.0、兼容USB2.0；容量1T；硬盘尺寸2.5英寸，原厂3年质保 | 1 | 块 |  |
| 23 | 移动硬盘 | 2T移动硬盘，接口USB3.0、兼容USB2.0；容量2T；硬盘尺寸2.5英寸，原厂3年质保 | 1 | 块 |  |
| 24 | 移动硬盘 | 4T移动硬盘，接口USB3.0、兼容USB2.0；容量4T；硬盘尺寸2.5英寸，原厂3年质保 | 1 | 块 |  |
| 25 | USB打印线 | 3米，导体精选铜线芯，外被PVC，铝箔+编织网，金属镀镍。 | 1 | 条 |  |
| 26 | USB打印线 | 5米，导体精选铜线芯，外被PVC，铝箔+编织网，金属镀镍。 | 1 | 条 |  |
| 27 | VGA线 | 5米，织+地线+铝箔，支持1920*1080，刷新率1080P/60HZ，外被材质PVC。 | 1 | 条 |  |
| 28 | VGA线 | 10米，+地线+铝箔，支持1920*1080，刷新率1080P/60HZ，外被材质PVC。 | 1 | 条 |  |
| 29 | VGA线 | 20米，+地线+铝箔，支持1920*1080，刷新率1080P/60HZ，外被材质PVC。 | 1 | 条 |  |
| 30 | HDMI转VGA | ABS材质，支持1920*1080P，线长14.5CM | 1 | 条 |  |
| 31 | DP转VGA | ABS材质，支持1920*1080P，线长14.5CM | 1 | 条 |  |
| 32 | DP转HDMI | ABS材质，支持1920*1080P，线长14.5CM | 1 | 条 |  |
| 33 | SATA供电线 | 小4Pin转SATA，18AWG纯铜线 | 1 | 条 |  |
| 34 | HDMI线 | 1.5米，铝箔+编织+地线，分辨率达到1920*1080P以上。 | 1 | 条 |  |
| 35 | 切换器 | VGA*2、USB*2，支持1920*1080P@60HZ。 | 1 | 个 |  |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求及免费保修期 |  | 1、免费送货上门、免费安装调试、免费培训；按国家有关产品“三包”规定执行“三包”或按厂家免保期执行，保修期除采购人特别注明外，最短不得少于12个月。壹年内两次维修后更换主机。 2、维修响应时间不超过6小时，必要时厂方工程师到达现场时间不超过24小时。如因仪器故障影响临床工作，仪器保修期将按机器因故障导致工作不能正常开展的时间加倍顺延。 3、超出“三包”范围的售后服务承诺，成交人供货时须提供生产厂家或总代理商出具的针对所响应产品的售后服务承诺书原件，并携带由行政主管部门核准的资格文件、注册产品标准、产品白皮书等材料，以便核实相关资质和技术参数，如无以上材料不予验收。 4、售后服务服务过程中如有违反约定的情况，采购人有权扣除履约保证金。货物质保期超过一年的，以厂家承诺为准。 5、货物验收时须提供设备注册时的检测检验报告书。 |  |  |  |
| 交货期及地点 |  | 1、交货期：供货商在到货后三日内将设备送到采购方指定的地点安装完毕，设备市内的运输费、保险费由成交供应商自行承担。 2、交货地点：广西桂林市甲方指定地点。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 1、签订合同后供应商根据采购方通知的需求进行及时调货，采购方在竣工验收时对供应商提交安装材料结算文件的数量、单价进行核实并确定结算价款。 2、供应商按核实的结算总价款向采购方开具正式发票，采购方自收到发票2个月内全部货款支付给成交人。 3、成交供应商需缴纳3000.00元作为履约保证金，签订合同后一个月内付清，合同到期后三个月内返还。 |  |  |  |
| 报价 |  | 1、本项目以折扣率报价。以折扣率计算作为该产品的实际成交价格，采购过程中不得高于该折扣率。实际成交价格=产品成交价（采购需求表中的产品单价）×折扣率，上述报价用于本次评标以及定点供应商成交后实施采购的上限价。 2、本项目为协议供应商采购，协议供货时间为：自签订合同之日起一年，成交供应商需在合同期内根据采购人要求供货（包括但不限于“采购需求表”中的产品），折扣率不得高于磋商报价。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，否则响应无效。 |  |  |  |