| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能配置要求 | 投标文件响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监护型 救护车 | 1辆 | 一、基本要求： ★1、车型：投标车型必须为原厂客车底盘。 2、功能：主要用于运输和抢救病人。 3、上牌要求：投标单位所投标车辆应具备国家发改委目录公告，能在买方所在地的公安交通管理部门办理特种车上牌照手续。 4、驾驶证要求：C1驾照即可驾驶。 5、工作条件：车辆应适应全国自然条件，适应户外作业的需求。 车辆适应气温-35℃到50℃之间（自然环境） 车辆满足相对湿度≤80%环境下工作 6、舒适配置：多功能方向盘、定速巡航、日间行车灯、倒车后视。 二、底盘要求： ★1.车辆尺寸：整车长(mm) ：6000mm≥长≥5980；整车宽(mm)：≥2000；整车高(mm)：2700-2800；轴距(mm)：≥3750。（投标人在投标文件中提供相应的中国工信部产品参数公告截图证明并标注） ★2.排放标准：国六、排气量：≥2296ml、功率：≥128kw、 总质量：≥4100kg、 3000kg≥整备质量：≥2850kg。（投标人在投标文件中提供相应的中国工信部产品参数公告截图证明并标注） 3、接近角/离去角≥19/19° 4、乘员数：5-8人 ★5、燃油种类：柴油。 6、百公里油耗：≤12L。 7、变速器：六档手动变速器，中控台集成式换挡杆。 8、最高时速：≥160Km/h。 9、轮胎：235/65R16C。 10、刹车系统：前通风盘式，后实心盘式，ABS，四轮碟刹。 11、医疗舱高(mm)：≥1820 三、车辆主要配置 1、防抱死制动系统 (ABS) 2、制动力分配系统(EBD) 3、车辆维护警告系统 4、中控门锁 5、驾驶室3座椅 6、驾驶员安全气囊 7、多媒体收音机 8、驾驶室电动车窗 9、后双开门 10、后上车踏板 11、同色保险杆 12、第二把摇控钥匙 13、后门装透明玻璃, 窗户上 2/3 贴乳白色不透明防爆膜 14、驾驶室中控台配备≥12英寸的原厂液晶显示屏 四、内饰装配系统 1、车顶采用原车铁质顶盖，并在车顶前额位置安装1套铁质模具冲压成型的警灯凸台。 2、隔断：在驾驶室和医疗舱之间安装1套新型环保材料制作的中隔墙，中隔墙上设置1个推拉式玻璃观察窗，便于前后舱观察、沟通。 3、舱内左侧≥双15L氧气瓶柜，配置氧气瓶底座、固定支架，柜体表面无尖锐边角，采用原边处理。 4、安装1套新型环保材料制作的长条设备柜，柜体上设置有抽屉、空格柜等储物空间。 5、安装1套SMC材料制作的吊柜，采用可视上掀式开门结构。 6、1个2kg干粉式灭火器，1个1kg干粉式灭火器。 7、医疗舱设有1个带报警功能的安全锤。 8、输液挂钩：2个折叠挂钩，未使用时此装置可向舱顶收起，避免对人员造成损伤1套，输液挂钩能同时满足2袋以上的输液需要。 9、医疗舱右侧长条座柜前安装3个朝前单人座椅，蓝色仿皮面料，配三点式安全带。 10、医疗舱前部安装1个朝后折叠看护座椅，蓝色仿皮面料，配三点式安全带。 - 11、中门设有电动折叠踏板便于上下车。 12、中门设有手动推拉窗便于通风换气。 13、医疗舱内顶、侧拉门及尾门位置均设有安全扶手。 14、医疗舱中门旁设有1个脚踏式污物桶。 五、空调排风系统 1、1套可以独立控制的后空调和后暖风，冷暖独立控制，合理调控医疗舱内温度。 2、在车顶安装带吸气、排气的多功能换气扇，有效保障医疗舱内空气高效循环，带小夜灯功能。 六、照明、消毒系统 在医疗舱顶部右侧安装1盏紫外线消毒灯，消毒灯具备定时延时开启和关闭功能。七、一体化智能电源控制系统 ★车载1200W工频纯正弦波逆变器，带载能力强，输出功率稳定，为防止原车蓄电池亏电，另加装一组90Ah附加蓄电池。 智能逆变，12V输入， 220V输出、≥1000W工频纯正弦波电源自动连接或断开。确保救护车原车电瓶处于最佳状态，不会因为原车电瓶亏电而影响出车 5组220V/12V组合电源插座。 ★24小时不间断供电，可输出220V，≥1200W工频纯正弦波电源供精密医疗设备使用，并在相应的位置安置12V及220V电源插座，在220V和12V电源输出端均设有漏电及短路保护器. 八、担架、座椅系统 1、自动上车担架：自动上车担架：骨架采用优质铝合金材料制作，具有轻便牢固，操作简便的特点；通过操作,可迅速平稳的将载有病员的担架推入或拉出救护车，靠背采用调节结构支撑，可在75度范围内调节；配备病员捆绑安全带，便于病员与担架之间的固定。担架主要材料由高强度铝合金制成配有二段式点滴架，最高调节长度75cm，靠背可调节，最大调节角度≥75°，承重≥180kg，自重≤35kg 2、自动上车担架配套担架平台：平台由高强度铝合金制成，辅助自动上车担架上下车，并对其进行导向和固定。 3、铲式担架：担架由高强度的铝合金制成，两端中部设铰链式离合装置，可使担架分离成左右两部分，长度可4档调节，并可以折叠便于运输和携带。 十、医疗警示外观系统 1、主体白色车身，四周红色彩条。 2、在车顶前额横置安装1套LED长排爆闪警灯，喇叭功率100W,线控式控制器。 爆闪灯：在车身上部左右两侧各安装1盏爆闪/照明一体灯。 3、车身侧围、尾门喷车身彩条，急救标识采用反光膜材质，颜色鲜艳、醒目、有效警示；医疗舱车窗玻璃贴深色太阳膜，保护乘员隐私。 九、供氧系统 1、氧气管道：采用医用管作为氧气管道，无缝焊接，壁厚1.5mm 1套。 2、氧气瓶≥15L、钢质无缝，含固定支架，4套。 3、4个德式氧气终端（接口为2个德标2个国标），1个医用氧气吸入器，1个呼吸机接口，2个双表调压阀，隐藏式管路。 |  |  |
|  |  |  | 地板★医疗舱应铺设医疗专用塑胶地板 ★地板应环保无毒，防水、耐磨、耐酸碱 ★医疗舱地板的阻燃等级应满足GB8624，投标时应提供第三方检测报告加以证实 |  |  |
|  |  |  | 内饰：医疗舱内饰安装应与救护车车身结构件或连接件牢固连接，并具有良好密封性和保温性 |  |  |
|  |  |  | ★折叠护理座椅：在中隔墙后方应设置1套朝后折叠护理座椅并配有三点式安全带，确保乘坐的安全性，安全带需符合GB14166-2013《机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和ISOFIX 儿童约束系统》相关要求，投标时应提供具备CNAS认证的第三方检测报告复印件加以佐证 |  |  |
|  |  |  | ★安全保护：电路应设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备、电器正常使用 |  |  |
| 最终报价 |  |  |  |  |  |