- 生命体征信息采集终端及管理系统参数

- 参数：

- 1.系统对接：无条件对接医院的现运行或新建的信息系统包括并不限于HIS、EMR等并提供数据给第三方系统提取数据；生命体征数据能够接入医院电子病历系统。

- 2.生命体征医嘱执行功能：能够获取HIS系统体征医嘱信息，提示测量项目、频次、时间以及医嘱执行等状态。

- 3.便携性：手持掌上设备，自带嵌入式扫码器，能识别读取二维码及条码信息。

- 4.通讯：无线通讯：WIFI、Bluetooth ；网络制式:全网通和2.4Ghz和5Ghz WIFI。

- 5.测量参数：无创血压、脉搏、血氧饱和度、体温、呼吸，至少5项生命体征自动测量，整体注册。

- 6.无创血压技术参数：测量原理--振荡法(示波法)，测量对象：成人、儿童。

- 7.血氧参数：测量范围 0%～100%；测量对象：成人、儿童。

- 8..脉搏参数：测量范围 25 bpm～250 bpm；测量精度 ±1 bpm或±1 %，取大者。

- 9.呼吸测量：测量方法：脉搏波法测量呼吸率。

- 10.腋下电子体温计测量精度：35.00℃ ~38.00℃范围内：±0.05℃ 。

- 11.腋下电子体温计消毒：具备防水功能和耐腐蚀性，可用酒精、消毒液浸泡消毒，符合院感管理要求。