飞利浦球管参数

1. X光机用，适用于飞利浦DR机型，Digital Diagnost 4.X，C50系列；

2. 原装进口

3. 重量：26kg±1kg，符合配重需要；

4. 球管的焦点：0.6/1.2；

5. 灯丝电流：大于或等于6.6A/6.9A；

6. 旋转阳极角度：大于13；

7. 球管最大工作电压：大于或等于150kV；

8. 旋转阳极的转速：大于或等于3000或者9000转/min；

9. 旋转阳极的热容量：大于或等于300Khu；

10. 最大阳极输入功率：大于或等于33/100kW。