- 手术器械

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内固定取断钉手术器械包 |  | 套 | 1 |
| 2 | 钢丝剪 | 大，手柄可拆式 | 把 | 1 |
| 3 | 止血钳 | 约220（mm），直，全齿，有钩 | 把 | 2 |
| 4 | 止血钳 | 约240（mm），直，全齿，有钩 | 把 | 2 |
| 5 | 骨科复位钳 | 约190（mm），带尖 | 把 | 1 |
| 6 | 骨膜剥离器 | 约180×10（mm），弯，圆刃 | 把 | 1 |
| 7 | 骨膜剥离器 | 约180×20（mm），弯，圆刃 | 把 | 1 |
| 8 | 骨膜剥离器 | 约220×15（mm），弯，圆刃 | 把 | 1 |
| 9 | 骨膜剥离器 | 约220×12（mm），弯，平刃 | 把 | 1 |
| 10 | 骨膜剥离器 | 约220×18（mm），弯，平刃 | 把 | 1 |
| 11 | 骨刮匙 | 230×3×10°，带刻度，六方柄 | 把 | 1 |
| 12 | 骨刮匙 | 约230×4（mm）×20°，带刻度，六方柄 | 把 | 1 |
| 13 | 骨刮匙 | 约230×4（mm）×25°，带刻度，六方柄 | 把 | 1 |
| 14 | 骨刮匙 | 约230×4（mm）×30°，带刻度，六方柄 | 把 | 1 |
| 15 | 骨刮匙 | 约230×8（mm），直，六方柄 | 把 | 1 |
| 16 | 椎板咬骨钳 | 约230×2/10（mm）×130°，超硬膜，普通型 | 把 | 1 |
| 17 | 椎板咬骨钳 | 约230×4/10（mm）×130°，超硬膜，普通型 | 把 | 1 |
| 18 | 椎板咬骨钳 | 约260×4（mm）×130°，超硬膜，普通型 | 把 | 1 |
| 19 | 髓核钳 | 约220×3×8（mm），握柄式，超硬膜 | 把 | 1 |
| 20 | 髓核钳 | 约260×4×10（mm）×150°，握柄式，超硬膜 | 把 | 1 |
| 21 | 髓核钳 | 约200×2×6（mm），握柄式，超硬膜 | 把 | 1 |
| 22 | 髓核钳 | 约220×2×6（mm）×150°，握柄式，超硬膜 | 把 | 1 |
| 23 | 椎板拉钩 | 大，约175×28×100（mm） | 把 | 1 |
| 24 | 椎板拉钩 | 小，约175×25×60（mm） | 把 | 1 |
| 25 | 椎板拉钩 | 约160×23×60（mm） | 把 | 1 |
| 26 | 椎板拉钩 | 约200×25×60（mm），尾部上翘型 | 把 | 1 |
| 27 | 神经根拉钩 | 约273×5（mm），直角钩，胶木柄 | 把 | 1 |
| 28 | 神经根拉钩 | 约125×140×5（mm）×90°，板式 | 把 | 1 |
| 29 | 神经根拉钩 | 约230×5（mm）×135°，板式 | 把 | 1 |
| 30 | 神经根拉钩 | 约266×5（mm），直，胶木柄 | 把 | 1 |
| 31 | 椎板咬骨钳 | 约230×3/10（mm）×130°，超硬膜，普通型 | 把 | 1 |
| 32 | 神经剥离器 | 约240×5（mm）×Ф1，带钩，带槽，腰椎型 | 把 | 1 |
| 33 | 骨刀 | 约200×5（mm），直，薄型，颈椎用 | 把 | 1 |
| 34 | 骨刀 | 约270×10（mm），直，超薄刃，圆刃，圆座型 | 把 | 1 |
| 35 | 骨刀 | 约270×20（mm），直，超薄刃，圆刃，圆座型 | 把 | 1 |
| 36 | 骨刀 | 约270×25（mm），直，超薄刃，圆刃，圆座型 | 把 | 1 |
| 37 | 骨膜剥离器 | 约280×20（mm），直，圆刃，重切削型 | 把 | 1 |

- 妇科超声模型（含经妇经阴道妇科超声）

- 产品介绍：

- 模型为女性盆腔外形，配置有2个女性盆腔超声检查模块。妇科疾病模块内置阴道、子宫、宫颈、输卵管、卵巢、膀胱、直肠等解剖结构，内置子宫肌瘤、子宫内膜不规则增厚、卵巢囊肿等常见妇科病理病灶。异位妊娠模块内置输卵管内妊娠囊模拟异位妊娠情况。支持用真实超声设备进行经腹部和经阴道进行女性盆腔超声检查训练，包括常见妇科疾病及异位妊娠的超声探查手法、标准切面及病灶测量和评估等训练。

- 功能特点：

- 1、模型为标准亚洲女性盆腔外形，超声检查模块范围为脐部上5cm，两侧髂前上棘连线及完整会阴之间，具有逼真的女性外阴、大阴唇、小阴唇、阴道口等外在解剖结构，阴道为中空，进行经阴道超声探查时有逼真的手感。投标请提供真实照片体现。

- 2、模型内置阴道、宫颈、子宫、宫颈、输卵管、卵巢、膀胱等解剖结构，模型材质具有人体组织类似的声学特性，在超声设备下可呈现不同解剖结构的超声图像，满足女性盆腔经腹部和经阴道超声训练需求。投标是请提供应用真实凸阵超声探头和经阴道超声探头进行妇科疾病超声检查的图片体现本参数功能特点。

- 3、内置妇科常见疾病子宫肌瘤等表现，具有多发性子宫肌瘤，子宫肌瘤的位置、大小、回声性质不一，包含肌壁间肌瘤、粘膜下肌瘤、浆膜下肌瘤等，有不均匀回声伴无回声区、低回声、中回声、强回声、混合回声等，支持进行子宫肌瘤位置判断、大小测量等。

- 4、内置双侧卵巢，卵巢上具有卵泡、卵巢囊肿、卵巢肿块等，呈现无回声和低回声等，支持进行双侧卵巢的正常结构及异常病灶的探查训练。

- 5、模拟盆腔积液，表现为子宫直肠陷窝积液，呈现无回声区，可进行盆腔积液量的测量评估。

- 6、异位妊娠模块内置7周龄妊娠囊，位于输卵管壶腹部，呈囊性液性暗区，同时具有阴道和子宫颈、膀胱及膀胱壁、子宫及子宫内膜、双侧卵巢等，右侧卵巢具有1个高回声肿物结节，呈现逼真的超声影像。投标是请提供应用真实凸阵超声探头和经阴道超声探头进行异位妊娠超声检查的真实图片至少5张，体现本参数功能特点。

- 7、模型支持经腹部和经阴道两种常见的女性盆腔超声检查方式的训练。

- 8、女性盆腔模型是公共基座，超声探查部位是嵌入式部位，可以进行底座更换。

- 乳腺超声模型

- 1、模型采用柔软仿真硅胶材料制作，外观如女性单侧乳房；

- 2、此模块采用触感仿真，且能够产生真实回声，在超声检查仪器下能够显示真实纹理的材料制作；

- 3、专门用于超声仪器检测、影像识别、影像引导下的穿刺训练；

- 4、模型具有三个肿瘤，可进行逼真的穿刺和取样训练；

- 5、使用常规耦合剂，清水清洗，便于使用和存放；

- 6、尺寸：约36*36*12.5cm；2kg。

- 椎管内麻醉模型

- 1、模型采用柔软硅胶材质，皮肤触感与真实皮肤极为接近；

- 2、模型结构紧凑，由6部分组成，所有组成部分均采用轻便材料制作，总重量不超过5kg，可以在任何场景下进行训练，能够放置在桌面上或手术床上；

- 3、棘间韧带采用无阻力的特殊材料制作，进针手感真实，具有镶嵌式模拟椎骨，并且可以切换标准成年人和老年人模式，由于老年人椎骨变形，因此增加了训练难度；

- 4、模型使用成本低廉，多次使用后只需更换某一部分配件，无需整体更换，结实耐用，安装简单，并且每一部分均可单独拆卸进行清洗，无需特殊清洁剂进行保养；

- 5、模型可模拟侧卧位和坐位，包含髂嵴结构，无论坐位还是卧位都能够准确定位；

- 6、椎骨包含Th12-L5，可以在L1-L5间进行穿刺训练；

- 7、老年模块具有以下特征：

- 8.1.Th11-Th12：挫折阈值

- 8.2.Th12-L1：居中，正常

- 8.3.L1-L2：两侧，小（部分骨中心）

- 8.4.L2-L3：居中，小（背突出，L3转移到左侧）

- 8.5.L3-L4：居中，部分骨（背突出，L3转移到左侧）

- 8.6.L4-L5：中心，横向椭圆形

- 9、在进行硬膜外麻醉训练时，注射液体会自动流入集水盒内，在进行椎管内麻醉时，能够抽出模拟脑脊液或注入少量液体，并且脑脊液压力可以任意调节；

- 10、若麻醉操作正确，则会有模拟脑脊液流出；

- 11、模型采用封闭的水系统，允许多人连续操作；

- 12、规格：约45*35*24cm; 3.0kg。

- 中心静脉模型

- 1 模拟一成年人躯干，上至颈部、下至大腿上1/3； 仰卧位，头偏向左侧；

- 2 解剖标示明显，包括胸锁乳突肌、锁骨、胸骨上窝、剑突、脐、腹股沟区等体表标志；

- 3 可模拟颈动脉、股动脉搏动；

- 4 可进行颈内静脉、颈外静脉、锁骨下静脉和股静脉穿刺练习；

- 5 腹股沟部、颈部模块及内产中血管均可替换。

- 头部固定套

- 1.可以反复使用，也可以根据需要一次性使用，结实耐用，用于限制伤者头部活动，避免颈部伸展过度，便于气道管理。

- 2.两侧固定板可进行多向调节，固定的头、颌部绑带使受损部位危险降至最低，具有安全可靠的手柄卡锁功能，可以快速打开卡锁，确保正确使用，两侧固定板边缘舒适，适宜2岁以上病人使用。

- 3.多用途基板配有由经久耐用的HDPE塑料制成，配有可更换衬垫，易于清洁；经检验，基板本身抗污效力达99%以上；两侧固定板内壁为非吸收性材料，两侧固定板重量仅150克，可进行X光透视，CT 扫描、核磁共振检查，成像清晰。

- 脊柱固定带

- 长度约1.8米，宽度约5cm

- 脓肿切开模块

- 产品简介：模拟真实皮肤解剖结构和组织层次模块，设计了可进行外科操作的蜂窝织炎和脓肿，外形逼真，手感真实。适用于蜂窝组织炎和脓肿的鉴别诊断及脓肿切开、引流、包扎等操作训练。

- 功能参数：

- 1. 可进行蜂窝组织炎以及脓肿的鉴别诊断。【规格尺寸 163*244mm】

- 2. 可进行脓肿切开、引流、包扎练习。

- 3. 模块有蜂窝织炎及脓肿两种病变，可通过触摸波动感、抽出脓液进行鉴别诊断。

- 4. 脓肿切开后可观察到两个窦道以及不同性状的脓液，性状逼真。

- 体表肿物切除模块

- 产品简介：模拟真实皮肤解剖结构和组织层次，设计了皮脂腺囊肿，外形逼真，手感真实。适用于皮脂腺囊肿切除术操作训练。

- 功能参数：

- 1、 模型皮肤柔韧有弹性，手感逼真，易清洗。【规格尺寸 约120*155mm】

- 2、 模型模拟真实皮脂腺囊肿，形状为圆形、有弹性，高出皮面，可推动。可按皮脂腺囊肿切除术的操作常规行消毒、铺巾、局麻、切开（沿着皮纹方向设计梭形皮肤切口）、剥离、摘除、缝合。

- 膀胱穿刺造瘘术模型

- 1.模型为标准成年女性下腹部，解剖标志明显，便于操作定位

- 2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高

- 3.可行膀胱穿刺术

- 4.可行膀胱造瘘术  膀胱造瘘术，包括耻骨上穿刺膀胱造瘘术和开放性耻骨上膀胱造瘘术

- 5.正确穿刺可穿刺出尿液

- 6.皮肤及穿刺囊可更换

- 7.可反复进行练习

- 宫腔负压吸引术模型

- 产品简介：模拟膀胱截石位成年女性腹盆股部，外阴部解剖结构和层次清楚，体表骨性肌性标志明显，外观逼真，手感真实。设计了阴道、子宫，适用于一般性诊断刮宫和分段诊断性刮宫操作训练，也可进行双合诊检查训练。

- 功能参数：

- 1. 模型为成年女性腹部、盆部及大腿上 1/3 半身模拟人，为固定的“膀胱截石位”。

- 2. 模型外观逼真美观、设计合理、皮肤弹性柔软仿真度高，材料环保耐用。

- 3. 模型解剖结构准确，有完整的大阴唇、小阴唇、阴蒂、阴道、宫颈、宫体等结构。

- 4. 可进行双合诊检查。

- 5. 阴道及会阴部皮肤软组织弹性好，可应用阴道窥器。

- 6. 宫颈组织材料弹性，韧性良好，可用宫颈钳钳夹宫颈前唇或后唇，不易损坏。

- 7. 可进行“一般性诊断刮宫”和“分段诊断性刮宫”两种操作训练。

- 8. 子宫内膜和宫颈管可涂抹“模拟刮出组织”，提高操作的真实感。

- 放取环术模型

- 产品简介：模拟截石位成年女性解剖结构，设计了完整的子宫等内生殖器，便于观察操作结果。适用于妇科避孕环的上环取环操作训练。

- 功能参数：

- 1. 正确的妇科检查体位，模型体表皮肤柔韧，可方便拆卸，手感逼真模拟真实人体，模型体内有仿真的子宫，模拟子宫可进行拆分以方便查看内部。

- 2. 利用模型可进行妇科上环的操作训练，操作完成后可打开模型，查看避孕环的放置位置是否正确。