4K荧光超高清胸腔镜系统招标参数

一、4K荧光摄像系统

- 输出分辨率≥3840*2160。

- 具备图文工作站功能，可记录1920*1080高清录像及3840*2160高清图片。

- ≥4 个 USB 接口。

- 具有≥5种影像增强功能，其中3种可进一步提高组织辨识度，2种腔镜光谱模式可进一步提高血管辨识度。

- 主机模块化设计，可同时连接≥3 种功能的模块，可搭载硬镜模块，软镜模块。

- 术野画面≥3级亮度可调；

- 术野画面≥3 级电子变焦功能。

- 主机可同时处理两路图像信号。

- 通过摄像头控制可实现单平台双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示。

- 具有≥2 种纤维镜图像优化功能；

- 术野画面可实现上下、左右及 180°翻转功能。

- 通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源。

- 摄像主机输出端口：DP 数字端口≥2 个，12G/3G-SDI 数字端口≥1 个，DVI-D 数字端口≥1 个。

- 电气安全：医用设备电气安全 CF 级别 I 类防护，可连接心脏设备。

二、4K荧光摄像头

1.	采集像素：摄像头像素≥3840 x 2160。

2.	全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。

3.	可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源。

4.	摄像头按键可设置的快捷键≧4种并至少包括术野录像、拍照、显示方式、调节白平衡等。

5.	电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。

三、LED荧光冷光源

- 具有NIR/ICG显影技术。

- 色温≥5700K。

- 灯泡寿命≥20000小时。

- 触摸屏，图形直观，用户界面简单明了。

- 可自动调节光源亮度。

- 持续输出恒定的光强度。

- 具有待机键，可一键开启或关闭照明。

- 电气安全：达到医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。

- 纤维导光束，大小≥ 4.0mm，长度≥250cm，耐热。

四、荧光光学镜

- 可支持ICG模式、白光模式；

- 柱状晶体直视式内镜，0°/30°可选，直径≥10 mm，有效工作长度≥30cm；

- 蓝宝石镜面，图像无球失真，超广角，大视野，可浸泡、气熏或高温高压消毒。

- 镜体内外多层涂层，双层外管，增加光亮度。

- 内镜光纤接口整合多个适配器，可拆分设计，可兼容不同品牌导光束。

五、4K医用监视器

- 屏幕尺寸≥31英寸；

- 分辨率‌≥3840x2160；

六、胸腔内窥镜

- 30度内窥镜，广角，直径≥10mm，长度≥30cm。

- 柱状晶体光学镜，保证无图像变形和扭曲。

- 双层外管，可增加光亮度。

- 可高温高压消毒。

呼吸康复训练仪技术参数

1、呼吸肌力测定：

最大吸气压（MIP）测量范围：（-200～0）cmH2O，准确性：±3%或者±1cmH2O（取其大者）。

最大呼气压（MEP）测量范围：（0～200）cmH2O，准确性：±3%或者±1cmH2O（取其大者）。

2、吸气肌训练：支持自动/手动/自定义等模式，手动模式：训练指标范围6cmH2O-200cmH2O，自动训练负荷：五档可调；自定义模式：可关联呼吸肌力测定检查单、辅助调节训练负荷。

3、肺容量训练（IS）：支持 IS 流速型、IS 容量型肺容量训练。可设置肺容量锻炼计划训

练次数、训练强度及患者信息。可测量压力、功率、吸气流量、吸气容积及能量总计。

容积型范围：300ml~4000ml；

流量型范围：600ml/s~1200ml/s。

出具符合指南标准的 IS流速型、IS容量型的训练报告

- 4、吸入给药评估：可结合临床需要，自动设置不同阻力装置，并测量最大吸气流量，平均有效吸气流量，有效吸气时长，有效吸气容积，有效吸气容积占比等指标。≥6档阻抗等级选择；

5、排痰（振荡呼气正压）：阻力负荷20cmH2O-100cmH2O，振动频率10-30Hz，自动模式：阻力五档可调。

- 6、肺功能检查：FVC、FEV1、FVC/FEV1、PEF等指标。

- 7、仪器质控，可进行容量定标校准。

- 8、具有语音、动画激励式可量化指导训练，提高临床效率。

9、数据同步：支持通过WIFI或无线网络同步数据到云端；

10、智能数据移动终端可通过蓝牙连接呼吸训练器，按照预先设定好的方案自动加载康复训练负荷，中途可手动调整负荷。在康复过程可以可视化管理，医生端可远程跟踪康复训练数据；

11、智能数据移动终端支持查看和打印患者当机所做全部报告，≥2种打印连接方式。

12、安全性要求：获得国家信息安全等级保护三级认证，保护调查对象隐私，保证信息平台和所收集，信息的安全性。

医用放大镜技术参数

| 产品名称 | 型号 | 放大倍数 | 视野@45cm | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用放大镜 | Looks2500 | 2.5 X | 200mm@45cm | 33.0g |
|  | Looks2800 | 2.8 X | 140mm@45cm | 31.8g |
|  | Looks3200 | 3.2 X | 95mm@45cm | 49.1g |
|  | Looks3500 | 3.5 X | 100mm@45cm | 69.1g |
|  | Looks5000 | 5.0 X | 70mm@45cm | 77.4g |

1、超轻的医用放大镜，重量最轻的约31.8g

2、超大视野，工作距离约45cm处的最大视野约200mm

3、完美景深，景深可达15-20cm，提供真实的色彩还原

4、手术视野中无丝毫变形，无手术疲劳及眩晕发生

5、专人订制，工作距离300-550mm

6、3.2倍、3.5倍、5.0倍放大镜采用开普勒棱镜专利技术，分辨率更高，视野更清晰。